# UCHWAŁA NR XLVII/275/2006

## RADY GMINY KURÓW

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie ZAOPINIOWANIA PROJEKTU PLANU AGLOMERACJI – GMINA KURÓW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz 2841) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się projekt planu aglomeracji Gminy Kurów

§ 2

Integralną częścią uchwały jest załącznik tekstowy i graficzny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Do Uchwały Nr XLVII/275/2006

Rady Gminy Kurów

z  dnia 25 października 2006 r.

URZĄD GMINY KURÓW

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI

„KURÓW”

Kurów, październik 2006 rok

Spis Treści

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Aglomeracja „KURÓW”

  - Lokalizacja aglomeracji

  - Ludność planowanej aglomeracji

  - Charakterystyka gospodarki ściekowej

  - Planowane rozwiązania w zakresie tworzenia aglomeracji „KURÓW”

  - Obliczenia wskaźników

  - Obszary objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 leżące na terenie planowanej aglomeracji

  - Wnioski

1. Podstawa opracowania

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U.   Nr 239, poz. 2019),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841),

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów.

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów.

  - Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarnej – Gmina Kurów – opracowana przez ISA Polska Sp. z o.o. w Lublinie w m-cu lutym 2003 r.

  - Ekspertyza optymalnego wyboru typu i lokalizacji oczyszczalni ścieków dla gminy Kurów.

2. Cel i zakres opracowania

Gmina Kurów przystąpiła do opracowania Propozycji Planu Aglomeracji „KURÓW”         na mocy art. 43 i art. 208 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity         z 2005 r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841).

Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „KURÓW” w gminie Kurów w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841).

Zgodnie z zapisami § 3 ww. rozporządzenia obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę fakt, iż realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

3.  Aglomeracja  „KURÓW”

3.1. Lokalizacja aglomeracji

Aglomeracja „KURÓW” położona jest na terenie gminy Kurów,  w powiecie puławskim. Teren gminy i  aglomerację przecina droga krajowa Warszawa - Lublin.

Planowana aglomeracji „KURÓW” obejmować będzie centralną część gminy.

3.2. Ludność planowanej aglomeracji

W skład aglomeracji KURÓW wchodzi 5 miejscowości tj. Kurów, Brzozowa Gać,  Olesin, Płonki, Szumów.

Liczba mieszkańców przewidziana do obsługi przez planowaną sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków zamieszkująca na terenie aglomeracji została określona na podstawie danych meldunkowych Urzędu Gminy w Kurowie wg stanu na 31.12.2005 i wynosi 4636 mieszkańców.

3.3. Charakterystyka gospodarki ściekowej

Obszar gminy Kurów nie posiada komunalnej oczyszczalni ścieków, a jedynie kolektor grawitacyjny o długości 0,9 km, pompownię ścieków oraz dwa równoległe rurociągi tłoczne 2 x 800 m. Kanalizacja ta ma za zadanie transport ścieków mleczarskich do oczyszczalni w Zakładach Futrzarskich, wytypowanej jako oczyszczalni zbiorczej komunalno-przemysłowej.

Ścieki bytowe powstające w indywidualnych gospodarstwach domowych w większości przypadków są zbierane w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków Zakładów Futrzarskich „Kurów 1” S.A.                w Kurowie.

Na terenie planowanej aglomeracji funkcjonuje również mechaniczno-biologiczna  oczyszczalnia Zakładu Mleczarskiego Kurów Sp. z o.o. w Kurowie.

Ww. zakład jest w trakcie likwidacji a w jego miejsce powstanie zlewnia mleka.

Uwzględniając warunki lokalne gminy Kurów, kierunkiem rozwiązania gospodarki ściekowej podjętym przez gminę jest utworzenie nowej aglomeracji „KURÓW”, której przedmiotem jest niniejszy wniosek z planowaną nową oczyszczalnią w m. Kurów.

Ilość i skład ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji

Ilość ścieków komunalnych na terenie planowanej aglomeracji określono na podstawie wskaźnika o wielkości 120 dcm3/M/d

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców, ilości ścieków oraz Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) dla poszczególnych miejscowości aglomeracji zamieszczono w poniższej tabeli I.

Do planowanej kanalizacji odprowadzane będą ścieki z zakładowej oczyszczalni Zakładu Mleczarskiego Kurów Sp. z o.o., będącego w fazie likwidacji     i przekształcenia na zlewnię mleka.

Skład ścieków "surowych" z planowanej aglomeracji podlegający oczyszczeniu jest typowy dla ścieków komunalnych i ich stężenia ładunków wynoszą:

- BZT5 - 500 mg 02/l

- ChZT - 800-1000 mg02/l

- zawiesina ogólna - 350-500 mg/l

- odczyn pH 6,5 - 9,0

Określenie i uzasadnienie równoważnej liczby mieszkańców( RLM)

RLM-równowaźna liczba mieszkańców, to umowny parametr określający wielkość urządzeń do oczyszczania ścieków.

Dla wyznaczenia RLM przyjęto następujący wzór:

RLM = ilość ścieków x średni wskaźnik BZT5 : 60

Ilość ścieków przyjęto  -120dm3/M/d,

Średnie BZT5 = 500 mg 02/l , g02/m3

Na obszarze objętym aglomeracją zamieszkuje na stałe 4636 osób.

Tabela I Liczba mieszkańców, ilość ścieków komunalnych oraz RLM aglomeracji

|  |  |  | Ilość ścieków od | RLM-y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość stałych | mieszkańców | wynikające z |
|  |  | mieszkańców | aglomeracji | ilości ścieków od |
|  |  |  |  | Mieszkańców |
|  |  |  |  | aglomeracji |
| 1 | Kurów | 2 782 | 333,8 | 2782,0 |
| 2 | Brzozowa Gać | 579 | 69,5 | 579,0 |
| 6 | Olesin | 344 | 41,3 | 344,0 |
| 7 | Płonki | 795 | 95,4 | 795,0 |
| 8 | Szumów | 136 | 16,3 | 136,0 |
|  | Razem | 4 636 | 556,3 | 4636,0 |

Aktualny RLM dla Zakładu Mleczarskiego Kurów Sp. z o.o., wg pozwolenia wodnoprawnego, wynosi:

421,0 m3/d x 1200 gO2/m3 : 60 g O2/d M =8420 RLM,

po przekształceniu zakładu w zlewnie mleka RLM wyniesie:

30 m3/d x 1200 gO2/m3 : 60 g O2/d M = 600 RLM

Zakład Futrzarski „Kurów 1” S.A.  w Kurowie przewiduje indywidualne rozwiązanie    w zakresie oczyszczania ścieków i nie będzie włączony do aglomeracji.

Łączne RLM aglomeracji wynosi:

4636  + 600 = 5236  RLM

Oczyszczalnie ścieków na terenie objętym planowaną aglomeracją.

Na terenie części Gminy Kurów objętej planowaną aglomeracją „KURÓW”

funkcjonują obecnie następujące oczyszczalnia ścieków:

- mechaniczno – biologiczno - chemiczna oczyszczalnia ścieków Zakładów Futrzarskich  „Kurów 1” S.A. w Kurowie,

- mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowo - komunalnych Zakładu Mleczarskiego Kurów Sp. z o.o. w Kurowie oparta na osadzie czynnym        w dwóch rowach cyrkulacyjnych ze szczotkami napowietrzającymi.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia:

- krata płaska z piaskownikiem,

- dwa rowy cyrkulacyjne.

Aktualna przepustowość oczyszczalni:

Qd śr		= 310,5 m3/d

Qd max	= 421.0 m3/d,

planowana, po likwidacji zakładu i jego przekształceniu w zlewnie mleka:

Qd śr = 20 – 30 m3/d.

3.4. Planowane rozwiązania w zakresie tworzenia aglomeracji „KURÓW”

Planowana oczyszczalnia oraz długości i rodzaje sieci kanalizacyjnych.

Zgodnie z „Koncepcją programowo-przestrzenną kanalizacji sanitarnej” opracowaną przez ISA Polska Sp. z o.o. dla aglomeracji „KURÓW”  - ogólna długość sieci kanalizacyjnej bez przyłączy wynosi – 30,4 km.

W systemach kanalizacyjnych gminy Kurów występują trzy rodzaje kanalizacji: podciśnieniowa, tłoczna oraz grawitacyjna.

Długość kanalizacji z podziałem na jej rodzaje jest następująca:

- przewody podciśnieniowe	- 27,7 km,

- przewody tłoczne			-  1,7 km,

- przewody grawitacyjne		-  1,0 km.

Istniejące na terenie aglomeracji zakładowe oczyszczalnie ścieków nie zapewniają warunków do przyjmowania ścieków komunalnych. Ze względu na przestarzałe technologie i konieczność gruntownej ich modernizacji i rozbudowy nie mogą stanowić docelowego elementu zabezpieczenia  warunków do oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw znajdujących się na terenie planowanej aglomeracji.

W związku z utworzeniem nowej aglomeracji KURÓW planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej. Ścieki oczyszczone na planowanej oczyszczalni odprowadzane będą do rzeki Garbówki.

Technologia oczyszczalni powinna uwzględniać oczyszczanie chemiczne, biologiczne i mechaniczne, parametry ścieków oczyszczalni powinny odpowiadać:

BZT5			- 25 mg 02/l i poniżej

ChZT			- 125 mg 02/l i poniżej

Zawiesina ogólna	- 35 mg/l i poniżej

3.5. Obliczenia wskaźników

WA	- ilość stałych mieszkańców aglomeracji przypadająca na 1 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej

WA = 4636 M : 30,4 km = 153 M/1km

WRLM  - ilość mieszkańców przypadająca na 1 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej

WRLM =  5236 RLM : 30,4 =  172 RLM/1 km

3.6. Obszary objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92,poz 880) leżące na terenie planowanej aglomeracji.

Na północ od planowanej aglomeracji znajduje się obszar objęty ochroną        w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” utworzony rozporządzeniem Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006r.

Realizacja kanalizacji przyczyni się do poprawy stanu czystości wód rzeki Kurówki a także wód podziemnych.

Na terenie planowanej aglomeracji nie ma obszarów ochronnych z sieci       NA TURA 2000.

3.7.  Wnioski

Aglomerację „KURÓW” wyznaczono na podstawie dotychczasowych opracowań z zakresu planowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Kurów oraz aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań           i kierunków zagospodarowania terenu gminy. Aktualnie Gmina Kurów planuje duże inwestycje w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji  związanej z planowanym przyłączeniem części gminy do aglomeracji „KURÓW”         o równoważnej licznie mieszkańców 5236 RLM.

Dla aglomeracji  „KURÓW”, wskaźnik ilości mieszkańców planowanych do podłączenia na 1 km przewidzianej do wykonania sieci zbiorczej wynosi 153  M/1km. a wskaźnik ilości RLM na 1 km sieci 172 RLM/1 km.

Tym samym został spełniony warunek określony w §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22. 12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Spełnienie kryterium wysokiego wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km sieci jest uzasadnieniem ekonomicznym tworzonej aglomeracji.

Ponadto, aglomeracji położona jest w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”. Realizacja kanalizacji przyczyni się do poprawy stanu czystości wód rzeki Kurówki a także kredowych wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 406 „Niecka Lubelska”.

Warunkiem pozyskania środków na realizację kanalizacji w obszarze wyznaczonej aglomeracji „KURÓW” jest wykonanie jej do roku 2015.